PZD JARANTOWICE / GMINA LUBANIE KOSZTORYS OFERTOWY OBIEKT: UTWARDZENIE CIAGU PIESZEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2903C LUBANIE – KUCERZ W M. PROBOSTWO DOLNE LOKALIZACJA: DROGA GMINNA NR 2903C LUBANIE - KUCERZ OD KM 0+000 DO KM 0+496 W MIEJSCOWOŚCI PROBOSTWO DOLNE GMINA LUBANIE dz. nr 19 obr. Probostwo Dolne INWESTOR: PZD JARANTOWICE / GMINA LUABANIE Sporządził: Data:

PRZEDMIAR  ROBÓT

OBLICZENIE ILOŚCI ELEMENTÓW DROGOWYCH  (PZD)

długość odcinka utwardzanego  od km 0+000 do km 0+496 (strona prawa) – obliczenie dla projektowanych parametrów

powierzchnia chodnika z kostki betonowej gr.6cm

1,50x70.00+0.5x(1.50+2.00)x10.00+360.00x2.00+1.50x56.00-zjazdy11x1.50x6.00-22.00=105.00+17.50+720.00+84.00-99.00-22.00=805.50m2

powierzchnia zjazdów  z kostki betonowej gr.8cm ze skosami najazdowymi

(4.00x6.00+2x0.5x1.00x1.00)x11=25.00x11=275.00m2

krawężnik betonowy 15x30cm  normalny

496.00+5.00-93.00=398.00m

krawężnik betonowy najazdowy, skośny  i łukowy   88.00+5.00=93.00m

obrzeże betonowe 8x30cm – 496.00-11.00x6.00+2.00=432.00m

opornik betonowy 12x30cm (zakończenie zjazdów+boki do obrzeza)

11x6.00+boki2x2.00x11.00=66.00+44.00=110.00m

wpust krawężnikowo – jezdniowy z odwodnieniem  podchodnikowym  (pcv 150mm) długości  3.00m z zakończeniem skarpowym – szt 2   (km0+005, km 0+040)     szt2

OBLICZENIE ILOŚCI ELEMENTÓW DROGOWYCH  LUBANIE

długość odcinka utwardzanego  od km 0+000 do km 0+496 (strona prawa) dla szerokości chodnika szer.150cm

powierzchnia chodnika z kostki betonowej gr.6cm

1,50x496.00-zjazdy11x1.50x6.00-22.00=744.00-99.00-22.00=623.00m2

powierzchnia zjazdów  z kostki betonowej gr.8cm ze skosami najazdowymi

(4.00x6.00+2x0.5x1.00x1.00)x11=25.00x11=275.00m2

krawężnik betonowy 15x30cm  normalny

496.00+5.00-93.00=398.00m

krawężnik betonowy najazdowy, skośny  i łukowy   88.00+5.00=93.00m

obrzeże betonowe 8x30cm – 496.00-11.00x6.00+2.00=432.00m

opornik betonowy 12x30cm (zakończenie zjazdów+boki do obrzeza)

11x6.00+boki2x2.50x11.00=66.00+55.00=121.00m

wpust krawężnikowo – jezdniowy z podłączenie do studni rewizyjnej  – szt 2   (km0+005, km 0+040)

kolektor, przepusty pod zjazdami

od km 0+000 do km 0+044     długości 44.00m

przepusty pod zjazdami

11x9.00=99.00m       ścianki czołowe 11x2+1(na kolektorze)=23szt

studnie rewizyjne – szt 2 (km 0+005, km 0+040)

odtworzenie rowu  od km 0+044 do km 0+496   -     0.452km

odwodnienie  podchodnikowe  (pcv 150mm) długości  3.00m z zakończeniem  2sz

WYKAZ  ZJAZDÓW

DROGA POWIATOWA NR 2903C OD KM 0+000 DO KM 0+496  STRONA PRAWA

| Lp | km | kostka betonowa ze skosami [m2] | krawężnik najazdowy i skośny m | opornik 12x30cm z bokiem m | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LUBANIE- PROBOSTWO DOLNE |  |  |  |  |
| Z-1 | 0+050 | 25.00 | 8.00 | 10.00 | polny |
| Z-2 | 0+090 | 25.00 | 8.00 | 10.00 | polny |
| Z-3 | 0+125 | 25.00 | 8.00 | 10.00 | polny |
| Z-4 | 0+186 | 25.00 | 8.00 | 10.00 | polny |
| Z-5 | 0+215 | 25.00 | 8.00 | 10.00 | polny |
| Z-6 | 0+234 | 25.00 | 8.00 | 10.00 | DROGA DOJAZDOWA |
| Z-7 | 0+310 | 25.00 | 8.00 | 10.00 | polny |
| Z-8 | 0+350 | 25.00 | 8.00 | 10.00 | polny |
| Z-9 | 0+400 | 25.00 | 8.00 | 10.00 | polny |
| Z-10 | 0+440 | 25.00 | 8.00 | 10.00 | polny |
| Z-11 | 0+492 | 25.00 | 8.00 | 10.00 | polny |
|  | RAZEM | 275.00 | 88.00 | 110.00 |  |

krawężnik zaniżony, skośny

- zjazdy  88.00m

- zaniżenie na łuku-przejściu -  5.00m

razem : 88.00+5.00=93.00m

opornik betonowy 12x30cm (zakończenie zjazdów+boki do obrzeza)

11x6.00+boki2x2.00x11.00=66.00+44.00=110.00m

powierzchnia zjazdów  z kostki betonowej gr.8cm ze skosami najazdowymi

(4.00x6.00+2x0.5x1.00x1.00)x11=25.00x11=275.00m2

##### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

##### O F E R T A

UTWARDZENIE CIAGU PIESZEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ

NR 2903C LUBANIE – KUCERZ W M. PROBOSTWO DOLNE

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHODNIK |  |  |  |
| 2 | ZJAZDY |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

SŁOWNIE  BRUTTO:

SPORZĄDZIŁ:

DNIA:

KOSZTORYS OFERTOWY

UTWARDZENIE CIAGU PIESZEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ

NR 2903C LUBANIE – KUCERZ W M. PROBOSTWO DOLNE

| L.p. | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I CHODNIK CPV45233000-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D.01.01.01. | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym od km 0+050 do km 0+200 | km | 0.500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym – inwentaryzacja powykonawcza od km 0+050 do km 0+200 | km | 0.500 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | D.08.02.02 | Wykonanie odwodnienia pod chodnikiem z pcv śr. 150mm z odprowadzeniem za chodnik 2x3.00=6.00m | m | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | D.08.01.01 | Przycięcie krawędzi nawierzchni bitumicznej pod ustawienie krawężników | m | 120.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | D.08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego normalnego na ławie z betonu C12/15 z wypełnieniem przestrzeni między krawężnikiem a jezdnią warstwą betonu gr.20cm i masą zalewową gr.5cm - jw. lecz najazdowego 15x25cm wg wyliczeń | m m | 398.00 93.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | D.08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej z oporem C12/15 Wg wyliczeń | m | 432.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | D.08.02.02 | Wykonanie koryta w gruncie kat.III na gł. 20cm pod chodnik z kostki betonowej gr.6cm wg wyliczeń | m2 | 623.00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | D.08.02.02 | Wywóz gruntu na odkład 623,00x0,20=124.60m3 | m3 | 124.60 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | D.08.02.02 | Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm z piasku wg wyliczeń | m2 | 623.00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | D.08.02.02 | Wykonanie podbudowy gr.15cm z kamienia łamanego twardego 0/32mm Wg wyliczeń | m2 | 623.00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | D.08.02.02 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr.6cm szarej prostokątnej na podsypce cem-piaskowej gr.3cm z zaspoinowaniem piaskiem wg wyliczeń | m2 | 623.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | D.06.03.01 | Dowóz gruntu kat.III z wbudowaniem w nasyp pod podłoże koryta i pobocze 400.00x1.50x0.40=240.00m3 | m3 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | D.06.03.01 | Formowanie i zagęszczenie gruntu w kat.III w nasypie (poszerzenie nasypu) | m3 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | D.06.03.01 | Plantowanie poboczy skarp w gruncie kat.III wzdłuż chodnika 0.50x456.00+40.00x2.50=248.00+100.00=348.00m2 | m2 | 348.00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | D.06.04.01 | Odtworzenie rowu za chodnikiem wg wyliczeń | m | 452.00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | D.03.01.01 | Wbudowanie wpustów krawężnikowo- jezdniowych z podłączeniem do studni rewizyjnych | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | D.03.02.01 | Regulacja wysokościowa studni rewizyjnej z założeniem pokrywy żeliwnej typu ciężkiego na pokrywie żelbetowej i pierścieniu odciążąjacym | m3 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II ZJAZDY CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | D.01.02.04 | Przestawienie znaku z linii chodnika, za chodnik bez zmiany kilometrażu | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | D.08.04.01 | Wykonanie koryta gł .30cm w gruncie kat.III pod zjazdy z wywozem gruntu na odl. 1km wg tabeli | m2 | 275.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | D.08.04.01 | Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm z piasku | m2 | 275.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | D.08.04.01 | Wywóz gruntu na odkład 275.00x0.30=82.50m3 | m3 | 82.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | D.08.04.01 | Wykonanie podbudowy betonowej gr. 20cm C10/12 | m2 | 275.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | D.08.04.01 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm szarej prostokatnej na podsypce cem-piaskowej gr 3cm | m2 | 275.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | D.08.04.01 | Wbudowanie opornika betonowego 12x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem Wg wyliczeń | m | 121.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | D.08.04.01 | Wbudowanie krawężnika najazdowego 15x25cm na ławie betonowej C12/15 wg wyliczeń | m | 93.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | D.03.01.01 | Wykonanie kolektora i przepustów pod zjazdami z rur pcv średnicy 400mm na ławie gr.20cm z pospółki - kolektor – od km 0+000 do km 0+044 - 44.00m - przepusty pod zjazdami - 99.00m Razem: 44.00+99.00=143.00m | m | 143.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | D.03.01.01 | Wykonanie typowych scianek czołowych dla średnicy 400mm wg wyliczeń | szt | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | D.03.01.01 | Wykonanie studni rewizyjnych śr.100cm gł. 200cm z włazem typu ciężkiego na pokrywie żelbetowej i pierścieniu odciążąjacym na kolektorze wg wyliczeń | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |  |
| Razem NETTO |  |  |  |  |  |  |

SŁOWNIE BRUTTO:

SPORZĄDZIŁ:

DNIA