Załącznik nr 1e do zapytania ofertowego

Część V:

1. Opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez JST dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa oznaczeń w postaci piktogramów.

Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z opisanymi poniżej wymaganiami:

- opracowanie projektu graficznego tabliczki warstwowo, w sposób spójny graficznie oraz z zasadą uniwersalnego projektowania. Uwypuklenie piktogramu. System informacji wizualnej powinien być zaprojektowany w sposób spójny dla całego budynku.

- konieczne jest zapewnienie odpowiedniego kontrastu pomiędzy znakami a ich tłem. Uzyskany kontrast nie może być mniejszy niż 60 stopni w skali RV.

- minimalna wysokość piktogramów powinna być obliczana na podstawie wzoru:

HZ = 0,09 x L

HZ – wysokość znaku, L – odległość od znaku 33.

Zaleca się, żeby minimalna wysokość tekstu wyniosła 15 mm i była obliczana na podstawie wzoru:

HT=0,02-0,03 x L

HT- wysokość tekstu, L – odległość od tekstu 34.

- tabliczki wykonane w technologii wysokociśnieniowego druku wraz z warstwą wypukłą oraz bezpośredniego naniesienia pełnokolorowego solwentowego nadruku na tworzywo o wysokiej trwałości np. dibond, PMMA, ADA o grubości około 3,2 mm

- krawędzie bezpieczne dla użytkownika – zaokrąglone i fazowane

- sposób wykonania i użyte materiały  muszą zapewnić wysoką trwałość i odporność na odkształcenia oraz nie mogą zawierać związków/ substancji szkodliwych

- maksymalne wymiary 15cm x 15cm

- ilość 10 sztuk.

Piktogramy (treść) należy opracować w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz przedstawić projekt do akceptacji.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie do 21 grudnia 2022 r.