## KOSZTORYS OFERTOWY OBIEKT : ROZBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI KUCERZ LOKALIZACJA: DROGA DOJAZDOWA W MIEJSCOWOŚCI KUCERZ OD KM 0+000 DO KM 0+495 GMINA LUBANIE DNIA: SPORZĄDZIŁ:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

O F E R T A

ROZBUDOWA DROGI  W  MIEJSCOWOŚCI KUCERZ

GMINA LUBANIE

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY POMIAROWE |  |  |  |
| 2 | ROBOTY RÓŻNE |  |  |  |
| 3 | POBOCZA |  |  |  |
| 4 | PODBUDOWA |  |  |  |
| 5 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 6 | ZJAZDY |  |  |  |
| 7 | MIJANKI |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+495

SŁOWNIE  BRUTTO:

SPORZĄDZIŁ:

DNIA

OBLICZENIE WIELKOŚCI ELEMENTÓW DROGOWYCH

DROGA  GMINNA – DOJAZDOWA

OD KM 0+000 DO KM  0+025

koryto, warstwa odcinajaca, podbudowa

0,5x(3,70+5,20)x25,00=111,25m2

właczenie – droga powiatowa

0,5x(20,00x20,00-3,14x10,00x10,00)=43,00m2

razem:  111,25+43,00=154,25m2

nawierzchnia bitumiczna

warstwa wiążąca – 25,00x0,5x(3,60+5,10)+43,00=151,75m2

warstwa ścieralna gr 3cm - 25,00x0,5x(3.50+5.00)+43,00=149,25m2

OD KM 0+025 DO KM 0+495

koryto,  podbudowa, warstwa odcinajaca

odcinek główny

odcinek przejściowy  od km 0+025 do km 0+035

0.5x(4.20+3.70)x10.00=39,50m2

od km 0+035 do km 0+495

3.70x460,00=1702,00m2

razem             39,50+1702.00=1741,50m2

warstwa ścieralna gr.4cm

10,00x0.5x(4.00+3.50)+3,50x460,00=37,50+1610,00=1647,50m2

pobocza - plantowanie

2x0,75x495,00=742,50m2

uzupełnienie pobocza gruntem  z  dokopu

0,75x0,35x2x480,00=252,00m3

zjazdy

25x6.00x1,00=150,00m2

mijanka   (konstrukcja jak drogi) dla obu odcinków

2x15,00x1,50+4x 2.00x1,50x0.5=51,00m2

KOSZTORYS OFERTOWY

ROZBUDOWA   DROGI  W  MIEJSCOWOŚCI  KUCERZ

GMINA LUBANIE

| LP | ASORTYMENT ROBÓT. POZ. KATALOG. | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ROBOTY POMIAROWE (cpv 45111200-0) |  |  |  |
| 1 | D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+495 | km 0,495 |  |  |
| 2 | D.01.01.01a Wykonanie robót pomiarowych w terenie równinnym – inwentaryzacja wykonawcza od km 0+000 do km 0+495 | km 0,495 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| II | ROBOTY RÓŻNE (cpv 45111200-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.01.03.04 Założenie rur ochronnych na przewodach wraz z towarzyszącymi robotami ziemnymi | m 65,00 |  |  |
| 2 | D.01.03.04 Przestawienie lampy solarowo-hybrydowej | szt 1 |  |  |
| 3 | D.07.02.01 Ustawienie słupków stalowych 50mm | szt 7 |  |  |
| 4 | D.07.02.01 Ustawienie znaków drogowych odblaskowych (srednie) 0504 - trókątne 0701 - D 0504 - T 0504- okrągłe 0504 – inne (B20) | szt 2 szt 2 szt 4 szt 2 szt 1 |  |  |
| 5 | D.03.01.01 Remont przepustu śr.400mm poprzez naprawę ściane k czołowych (2), wymianę uszkodzonych skrajnych rur (PP) i oczyszczenie części przelotowej (15,00m) | remont |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| III | #### POBOCZA (CPV 45112730-1) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.06.03.01 Dowóz gruntu kat.III z wbudowaniem w pobocza, z jego uformowaniem, zagęszczeniem wg wyliczeń | m3 252,00 |  |  |
| 2 | D.06.03.01 Plantowanie skarp nasypów i poboczy w gruncie kat.III | m2 742,50 |  |  |
|  | R A Z E M NETTO |  |  |  |

| IV | IV PODBUDOWA (CPV 45233300-2) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III gł.25cm wg wyliczeń 1741,50+154,20=1895,70 | m2 1895,70 |  |  |
| 2 | D.04.01.01 Wywóz gruntu kat. III z koryta z wbudowaniem w nasyp, pobocza i na odkład 1895.70x0,25=473,92 | m3 473,92 |  |  |
| 3 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm z piasku wg wyliczeń | m2 1895,70 |  |  |
| 4 | D.04.04.02 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy grubości 20cm z kamienia łamanego wapiennego 0/63mm + pobocze na odcinku 25,00m obustronnie 1895,70+0.75x2x25,00(pobocze)=1933,20 | m2 1933,20 |  |  |
| 5 | D.04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy grubości 10cm z kamienia łamanego wapiennego 0/32mm na całej szerokości z zaklinowaniem i zamiałowaniem | m2 1895,70 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| V | NAWIERZCHNIA (CPV 45233100-0) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej wg wyliczeń | m2 1895,70 |  |  |
| 2 | D.04.03.01 Skropienie podbudowy tłuczniowej i warstwy wiążącej 151,75x2+1741,50=2045,00 | m2 2045,00 |  |  |
| 3 | D.04.03.01 Oczyszczenie warstwy wiążącej | m2 151,75 |  |  |
| 4 | D.05.03.05b Wykonanie warstwy wiążącej gr 4cm z BA AC11W50/70 | m2 151,75 |  |  |
| 5 | D.05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej gr 3cm z BA AC8S50/70 | m2 149,25 |  |  |
| 6 | D.05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej gr 4cm z BA AC11S50/70 | m2 1647,50 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| VI | ZJAZDY (CPV 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III gł.30cm na włączeniu Wg wyliczeń | m2 150,00 |  |  |
| 2 | D.04.01.01 Wywóz gruntu kat. III z koryta z wbudowaniem w nasyp, pobocza i na odkład 0,30x150,00=45,00 | m3 45,00 |  |  |
| 3 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm z piasku | m2 150,00 |  |  |
| 4 | D.04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy grubości 15cm z kamienia łamanego wapiennego 0/63mm | m2 150,00 |  |  |
| 5 | D.04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy grubości 8cm z kamienia łamanego wapiennego 0/32mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem wg wyliczeń | m2 150,00 |  |  |
| 6 | D.05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej gr 4cm z BA AC11S50/70 | m2 150,00 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

| VII | MIJANKI (CPV 45233253-7) | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN | WARTOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.III gł.25cm na włączeniu Wg wyliczeń | m2 51,00 |  |  |
| 2 | D.04.01.01 Wywóz gruntu kat. III z koryta z wbudowaniem w nasyp, pobocza i na odkład 51,00x0,25=12,75 | m3 12,75 |  |  |
| 3 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr.10cm z piasku | m2 51,00 |  |  |
| 4 | D.04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy grubości 20cm z kamienia łamanego wapiennego 0/63mm | m2 51.00 |  |  |
| 5 | D.04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy grubości 10cm z kamienia łamanego wapiennego 0/32mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem wg wyliczeń | m2 51,00 |  |  |
| 6 | D.05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej gr 4cm z BA AC11S50/70 | m2 51.00 |  |  |
|  | RAZEM NETTO |  |  |  |

Sporządził:

Dnia